Provozní řád Vodovodu Zahrádky

Obec Zahrádky

okres Jindřichův Hradec

ZÁPADNÍ STUDNĚ

OBEC

VÝCHODNÍ STUDNĚ

Schválen zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2005 Usnesením č. 36/2005

Vlastník a provozovatel:

Obec  Zahrádky

378 53  Zahrádky 42

IČO 00666564

Osoba odpovědná za provoz:

statutární zástupce obce

kontakt: Obecní úřad Zahrádky

Počet zásobovaných obyvatel:

250 trvale bydlících

Zásobované obce:

Zahrádky

Veřejné objekty:

Obecní dům čp. 42, Mateřská škola Zahrádky a  Turistická ubytovna Zahrádky čp. 70, Domek čp. 108, fontána na veřejném prostranství před čp. 106

Základní údaje o vodních zdrojích:

(označení S1 – 4 v původní dokumentaci, k. ú. Zahrádky)

ZÁPADNÍ STUDNĚ

Návrh na ochranná vodovodní pásma zpracován dipl. tech. F. Smrčkou, J. Hradec, v dubnu 1976.

- S1(Urbánkova)

kopaná studně profil 2,0 m, hloubka 5 m

vydatnost zdroje  0,65 l /sec

p. č.  355/10  (pův. 355/1…)

LV 151

- S2 (Zemanova)

kopané studně profil 2,0 m, hloubka 5 m

vydatnost zdroje  0,12 l /sec

p. č. 2073 (pův. 355/5, 350/1, 355/8)

LV 70

- S4 (Kolmanova)

profil 1,5 m, hloubka 4,5 m;

vydatnost zdroje S4 0,20 l /sec

p. č. 283/3 (původní 283/1)

LV 143

VÝCHODNÍ STUDNĚ Bukovice  S1 S2 S3 S4

Návrh na ochranná pásma zdrojů podzemních vod zpracován Ing. Z. Hejtmanem, Dačice, v červenci 1992 nebyl realizován.

profil 1,5 m, hloubka 4,0 m

vydatnost zdrojů celkem 0,25 l / sec

S1

p. č. 700/4 (před KPÚ 700), louka

LV 43, Barták Zdeněk, Bartáková Marie, Zahrádky čp. 3

S2

p. č. 700/4 (před KPÚ 700), louka

LV 43, Barták Zdeněk, Bartáková Marie, Zahrádky čp. 3

S3

p. č. 700/4, příp. 700/5 (před KPÚ 700), louka

LV 43, Barták Zdeněk, Bartáková Marie, Zahrádky čp. 3

příp. 147 pět majitelů z různých míst

S4

p. č. 700/6 (před KPÚ 700), lesní pozemek

LV 44, Hojek Jiří, Strmilov

ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ STUDENĚ: 7 studní, vydatnost 1,22l/sec

Základní údaje o technologii úpravy vody:

Ve studních jsou umístěna síta, ve kterých jsou soustavně doplňovány desinfekční prostředky, tzn. že voda je permanentně desinfikována.

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na vodojem s úpravnou vody, včetně odradonování, vodohospodářské povolení bylo vydáno dne 23. 9. 1997, č.j. ŽP 4017/5756 vod/97 - 455 M. Mezi stávajícími studněmi  a novým vodojemem bude vybudován nový vodovodní řád a rozvod vody v obci zůstane zachován.

ZÁPADNÍ STUDNĚ

VODOJEM

OBEC

VÝCHODNÍ STUDNĚ

Podmínky údržby, plán kontrol provozu a technického stavu vodovou, opatření při zhoršené kvalitě vody:

Správou vodovodu je pověřen zastupitel obce, zpravidla místostarosta. Ten v součinnosti s obyvateli obce a obecním úřadem monitoruje stav vodovodu, sděluje potřebnost oprav atp. Opravy jsou, stejně jako příp. havarijní situace, řešeny dodavatelským způsobem (místní instalatérské fírmy a VaK Jindřichův Hradec či Studená)

Místa odběrů vzorku pitné vody:

Obecní dům Zahrádky čp. 42 jako místo velmi pravděpodobného míšení vody ze všech studní.

Rozsah a četnost kontrol pitné vody:

dle platné legislativy

Platnost provozního řádu:

od 7. 12. 2005 na dobu neurčitou